2017年广东省餐具洗涤剂省级

监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于广东省内生产的餐具洗涤剂产品质量省级监督抽查。

2 检验依据

GB 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》

GB 14930.1-2015《食品安全国家标准 洗涤剂》

已备案现行有效的企业标准以及产品质量明示要求

3 抽样方法和抽样数量

在生产领域抽取我省企业生产的餐具洗涤剂，抽样区域为全省，原则上每家企业同类产品只抽取1个批次，且每家企业抽取的样品不得超过3个批次。生产领域抽取的样品要来源于大、中、小企业。在生产企业成品仓库内随机抽取近期生产的同一型号、规格的相同批次样品。受检产品的抽样数量见下表，备份样品封存在承检单位。

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 |  | 抽样单需注明内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检验用样品数量 | 备份样品数量 |  |
| 1 | 餐具洗涤剂 | 3个独立包装且不少于1.5kg | 2个独立包装且不少于1kg |  |

4 检验项目要求

表1 手洗餐具用洗涤剂产品检验项目(GB 9985-2000)

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB 9985-2000 | 推荐性 | GB 9985 |
| 2 | pH（25℃,1%溶液） | GB 9985 | 强制性 | GB/T 6368 |
| 3 | 去污力 | GB 9985 | 强制性 | GB 9985 |
| 4 | 荧光增白剂 | GB 9985 | 强制性 | GB 9985 |
| 5 | 甲醇 | GB 9985 | 强制性 | GB 9985 |
| 6 | 甲醛 | GB 9985 | 强制性 | GB 9985 |
| 7 | 砷（1%溶液中以砷计） | GB 9985 | 强制性 | GB 9985 |
| 8 | 重金属（1%溶液中以铅计） | GB 9985 | 强制性 | GB 9985 |
| 9 | 菌落总数 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 4789.2 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 14930.1 | 强制性 | GB/T 4789.3 |

表2 洗涤剂产品检验项目(GB 14930.1-2015)

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷(As) | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 30797 |
| 2 | 重金属(以Pb计) | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 30799 |
| 3 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 30795 |
| 4 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 30796 |
| 5 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 4789.2 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | 强制性 | GB/T 4789.3 |

5 检验应注意的问题

①若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

③产品中含有不完全溶于乙醇的表面活性剂时，总活性物含量按GB 9985中第A.1章“三氯甲烷萃取法”测定。

④检测微生物指标应采用未开封的样品。

按照GB 14930.1-2015标准进行检测和判定时，需区分A类和B类产品，其中Ａ类产品为直接用于清洗食品的洗涤剂，Ｂ类产品为用于清洗餐饮具以及接触食品的工具、设备、容器和食品包装材料的洗涤剂。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

7.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

7.2需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

7.3 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②产品微生物指标不合格；

③法律、法规规定不得复检的其他情况。